Protocolo general de manejo seguro de químicos

Laboratorio de metalizado – Centro de AstroIngeniería UC (AIUC)

| Facultad | Facultad de Ingeniería |
| --- | --- |
| Laboratorio | Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín |
| Académica responsable | Marilyn Cruces |
| Lab manager | María Eliana Escobar |
| Elaborado por | Nicolás Seguel Ardiles |

1. Objetivo y alcance

Este documento contiene las reglas e instrucciones para el manejo seguro de los químicos presentes en el laboratorio. Aplica a toda persona que manipule, almacene o elimine los reactivos del inventario AIUC, en particular durante el proceso de metalizado de cobre sobre piezas de resina. Las actividades específicas se describen en los Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS-01 a PTS-04), elaborados según el formato del Programa Laboratorio Seguro UC.

2. Reactivos del laboratorio

| Reactivo | N° CAS | N° UN / clase | Peligros principales (GHS) | Almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido sulfúrico 98 % | 7664-93-9 | 1830 / 8 | GHS05 Corrosivo | Corrosivos ácidos |
| Hidróxido de sodio 1 M | 1310-73-2 | 1824 / 8 | GHS05 Corrosivo | Corrosivos básicos |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 7758-98-7 | 3077 / 9 | GHS07 Nocivo · GHS09 Medio ambiente | Sólidos generales, seco |
| Acetona | 67-64-1 | 1090 / 3 | GHS02 Inflamable · GHS07 | Armario inflamables |
| Metanol | 67-56-1 | 1230 / 3 | GHS02 · GHS06 Tóxico · GHS08 | Armario inflamables |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | 1219 / 3 | GHS02 Inflamable · GHS07 | Armario inflamables |
| Nitrato de plata | 7761-88-8 | 1493 / 5.1 | GHS03 Comburente · GHS05 · GHS09 | Oxidantes, protegido de la luz |
| Dextrosa anhidra | 50-99-7 | No regulado | No clasificado | Sólidos generales |
| Pintura de grafito conductiva | — | Por confirmar | FDS pendiente | Armario inflamables (hasta confirmar) |
| Cloruro de sodio | 7647-14-5 | No regulado | No clasificado | Sólidos generales |

Detalle por reactivo en «Fichas resumen de seguridad». Las FDS completas están enlazadas en el inventario (InventarioQuimicoAIUC).

3. Equipo de protección personal (EPP)

Ante la manipulación de cualquier químico presente en el laboratorio es imperativo utilizar equipo de protección personal. Se detallan los elementos necesarios para cada actividad:

| Actividad | Ropa | Manos | Ojos / cara | Respiratoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpieza con solventes (PTS-01) | Bata manga larga | Nitrilo (butilo si contacto prolongado) | Gafas de seguridad | Campana; si no hay, filtro vapores orgánicos A/AX |
| Pinturas y aerografía (PTS-02) | Bata manga larga | Nitrilo | Gafas de seguridad | Respirador con filtros A1P2 o superior |
| Ácidos y corrosivos concentrados (PTS-03) | Bata + delantal químico | Butilo, neopreno o PVC | Gafas herméticas + protector facial | Campana; si no hay, filtro gases ácidos E/ABEK + P2 |
| Solución de cobre ácido (PTS-04) | Bata + delantal químico | Nitrilo grueso | Gafas herméticas | Lugar ventilado; filtro gases ácidos si hay neblina |
| Nitrato de plata / sólidos | Bata manga larga | Nitrilo | Gafas de seguridad | Evitar polvo; N95/P2 si se genera |

En todo momento: calzado cerrado, pelo tomado, sin lentes de contacto al manipular corrosivos o solventes.

4. Normas para la realización de actividades

Para el manejo y realización de cualquier actividad que requiera el uso de químicos, además del equipo de protección personal, es necesario seguir las siguientes normas:

•	Lugar de trabajo apropiado: la manipulación de químicos peligrosos requiere un lugar despejado, con poco flujo de personas y el uso de campana de extracción o un lugar bien ventilado.

•	Trabajo bajo supervisión de un par: al trabajar con elementos corrosivos, volátiles o tóxicos es obligatorio que otra persona esté presente, para dar aviso y socorrer en caso de accidente.

•	Distracciones: queda prohibido el uso de celulares, tablets o cualquier elemento que pueda romper la concentración durante la manipulación de elementos corrosivos, volátiles, etc.

•	Ventilación: mantener una buena ventilación del espacio antes, durante y después de cualquier actividad con químicos, para reducir inhalaciones accidentales.

•	Almacenamiento seguro: guardar los químicos en sus lugares correspondientes y según su compatibilidad química (sección 5). Todo residuo o solución fabricada durante el procedimiento debe guardarse en el bidón de residuos correspondiente (sección 6).

•	Conocer los riesgos: leer la ficha resumen y la FDS de cada reactivo antes de usarlo por primera vez; conocer la ubicación de ducha de emergencia, lavaojos, extintor y kit de derrames.

•	Rotulado: todo envase, incluidas pisetas y soluciones preparadas, debe indicar contenido, concentración, pictogramas, fecha y responsable. No reutilizar envases de alimentos.

•	Cantidades mínimas: trasvasijar solo lo necesario y cerrar los envases inmediatamente después de usarlos. Nunca devolver reactivo sobrante al envase original.

•	Ácidos: siempre agregar el ácido sobre el agua, lentamente y con agitación; nunca agua sobre ácido.

•	Higiene: prohibido comer, beber, fumar o maquillarse en el laboratorio. Lavarse las manos al terminar y al retirar los guantes.

•	Fuentes de ignición: no usar llamas ni equipos que generen chispas o calor cerca de solventes o pintura.

5. Almacenamiento y compatibilidad

Según la Matriz guía de almacenamiento químico mixto (clases UN) y la sección 10 de cada FDS, los reactivos se almacenan en los siguientes grupos, separados físicamente entre sí:

| Grupo | Reactivos | Mantener separado de |
| --- | --- | --- |
| Inflamables (clase 3) | Acetona, metanol, alcohol isopropílico, pintura de grafito | Ácido sulfúrico, nitrato de plata, oxidantes y fuentes de calor. Armario de inflamables. |
| Corrosivos ácidos (clase 8) | Ácido sulfúrico 98 %, solución electrolítica de cobre ácido | Hidróxido de sodio (reacción violenta), inflamables, metales y orgánicos. Bandeja de contención. |
| Corrosivos básicos (clase 8) | Hidróxido de sodio 1 M | Ácidos, aluminio, zinc y estaño (liberan H₂), azúcares. Bandeja independiente. |
| Oxidantes (clase 5.1) | Nitrato de plata | Inflamables, dextrosa y demás orgánicos, reductores. Frasco ámbar, protegido de la luz. |
| Varios / no peligrosos | Sulfato de cobre (clase 9), dextrosa, cloruro de sodio | Magnesio y oxidantes fuertes (CuSO₄); oxidantes (dextrosa). Lugar seco. |

6. Gestión de residuos

| Tipo de residuo | Recipiente / destino |
| --- | --- |
| Solventes sobrantes (acetona, metanol, IPA) y limpieza de aerógrafo | Bidón «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». No verter al desagüe. |
| Paños, papeles y guantes con solventes o grafito | Recipiente con tapa «Residuos sólidos contaminados». |
| Baño de cobre agotado y enjuagues con cobre | Bidón HDPE «Residuos acuosos ácidos con metales (Cu)». Nunca al desagüe. |
| Residuos de nitrato de plata | Recipiente separado «Residuos con plata – oxidante», protegido de la luz. |
| Envases vacíos de reactivos | Enjuagar (enjuague al residuo correspondiente), rotular «vacío» y gestionar con Laboratorio Seguro. |

Todo bidón debe estar rotulado (contenido, peligros, fecha de inicio, responsable), cerrado y en contención secundaria. El retiro se solicita a Laboratorio Seguro / DPR para su disposición por empresa autorizada.

7. Accidentes y situaciones de emergencia

En caso de cualquier accidente o situación peligrosa se debe dar aviso inmediato al anexo 5000 (emergencias UC), a la académica responsable y a la lab manager, y seguir el Procedimiento en caso de derrame F-DPR 15 y la hoja de Números de Emergencia.

Contacto con piel u ojos

•	Retirar la ropa contaminada bajo la ducha de emergencia y lavar con abundante agua al menos 15 minutos (20 minutos para ácido sulfúrico). No aplicar neutralizantes, cremas ni ungüentos.

•	Ojos: lavaojos durante 15–20 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica.

Inhalación

•	Trasladar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo. Si hay dificultad respiratoria, pedir atención médica (metanol: atención médica inmediata aunque no haya síntomas).

Ingestión

•	Enjuagar la boca. No inducir el vómito con ácido sulfúrico, hidróxido de sodio ni nitrato de plata. Llamar al CITUC (2 2635 3800) y acudir a un centro de salud con la FDS.

Derrames

•	Avisar al anexo 5000, alejar a las personas, ventilar y eliminar fuentes de ignición. Usar el kit de derrames (mascarilla con filtro, guantes, gafas, pala y contenedor).

•	Ácido sulfúrico / baño de cobre: contener con absorbente y neutralizar con carbonato o bicarbonato de sodio (o arena); recoger en contenedor rotulado.

•	Hidróxido de sodio: contener con absorbente inerte; recoger y rotular.

•	Solventes: absorber con material inerte, sin fuentes de ignición; residuos en contenedor cerrado.

•	Sólidos (CuSO₄, AgNO₃): recoger sin levantar polvo; mantener el nitrato de plata lejos de papel u orgánicos.

•	Residuos del derrame: triple encapsulamiento (bolsa sellada y rotulada, dentro de segunda bolsa, dentro de contenedor PVC).

Incendio

•	Solventes: extintor de polvo químico seco o CO₂. No usar chorro de agua directo sobre el ácido sulfúrico. Si el fuego no es controlable, evacuar y llamar al 5000.

8. Documentos relacionados

•	Números de Emergencia AIUC.

•	PTS-01 Preparación de superficie y limpieza con solventes.

•	PTS-02 Aplicación de pintura conductiva de grafito.

•	PTS-03 Preparación de solución electrolítica de cobre ácido.

•	PTS-04 Electrodeposición de cobre.

•	Fichas resumen de seguridad de reactivos.

•	Procedimiento en caso de derrame de productos químicos de laboratorios (F-DPR 15).

•	Inventario de reactivos químicos AIUC 2026 y Matriz guía de almacenamiento químico mixto.

| Elaborado por: Nicolás Seguel Ardiles | Revisado por: |
| --- | --- |
| Fecha: 30/09/2026 | Fecha: |
| Firma | Firma |