Fichas resumen de seguridad de reactivos – AIUC

Resumen de las Hojas de Datos de Seguridad (FDS) del inventario. No reemplaza a la FDS completa, que debe consultarse antes del primer uso.

ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO 98 %

| Fórmula | H₂SO₄ | N° CAS | 7664-93-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | 1830 · Clase 8 · GE II | Cantidad en inventario | 3 L |
| Proveedor FDS | Bioquimica.cl (FDS NCh 2245) | Palabra de advertencia | PELIGRO |

| Pictogramas GHS | GHS05 Corrosivo |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| NFPA (FDS proveedor) | Salud 3 · Inflamabilidad 0 · Reactividad 2 |
| EPP y control de exposición | Bata + delantal químico; guantes de butilo, Viton o PVC; gafas herméticas + protector facial; trabajar bajo campana. LPP ponderado 0,8 mg/m³; temporal 3,0 mg/m³. |
| Manipulación y almacenamiento | Siempre agregar ácido sobre agua, lentamente. Trasvasijar bajo campana, con el envase apoyado. Mantener envase de vidrio cerrado y rotulado, en lugar fresco, seco, ventilado, con contención de derrames y protegido de la luz solar. |
| Incompatibilidades | Bases fuertes (NaOH: reacción violenta), metales (H₂), agua (calor), reductores, oxidantes, aldehídos, cianuros y sulfuros (HCN/H₂S), solventes orgánicos. |
| Primeros auxilios | Piel: ducha de emergencia, retirar ropa, lavar ≥ 20 min. Ojos: lavaojos ≥ 20 min, atención médica urgente. Inhalación: aire fresco; oxígeno si respira con dificultad. Ingestión: enjuagar boca, dar 240–300 mL de agua, NO inducir vómito, atención médica inmediata. |
| Derrame | Evacuar y ventilar; EPP completo. Contener con absorbente, neutralizar con carbonato/bicarbonato de sodio (o arena), recoger en contenedor rotulado. No al desagüe. |
| Eliminación | Residuo peligroso. Dentro del baño de cobre: bidón «Residuos acuosos ácidos con metales». Gestionar con empresa autorizada (Laboratorio Seguro/DPR). |
| Uso en procedimientos | PTS-03, PTS-04 (baño electrolítico). |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO

| Fórmula | CuSO₄·5H₂O | N° CAS | 7758-98-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | 3077 · Clase 9 · GE III | Cantidad en inventario | 2 kg |
| Proveedor FDS | Bioquimica.cl (FDS NCh 2245) | Palabra de advertencia | ATENCIÓN |

| Pictogramas GHS | GHS07 Nocivo/Irritante · GHS09 Peligro ambiental |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación (FDS proveedor). H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| NFPA (FDS proveedor) | Salud 2 · Inflamabilidad 0 · Reactividad 0 |
| EPP y control de exposición | Bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad. Evitar generar polvo; mascarilla N95/P2 si se genera. |
| Manipulación y almacenamiento | Pesar sin levantar polvo. Mantener bien cerrado y seco. Evitar calentamiento fuerte (libera óxidos de azufre). |
| Incompatibilidades | Oxidantes fuertes, hidroxilamina, magnesio. |
| Primeros auxilios | Piel: retirar ropa contaminada y lavar con abundante agua. Ojos: lavar con abundante agua, consultar oftalmólogo. Inhalación: aire fresco. Ingestión: beber agua (máx. 2 vasos), consultar médico. |
| Derrame | Evitar polvo y contacto; ventilar. Barrer/recoger en seco en contenedor rotulado. No al desagüe. |
| Eliminación | Residuo con metal pesado: no mezclar con otros residuos; bidón «Residuos con metales (Cu)». |
| Uso en procedimientos | PTS-03, PTS-04. |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

HIDRÓXIDO DE SODIO 1 M

| Fórmula | NaOH (solución ≈ 4 %) | N° CAS | 1310-73-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | 1824 · Clase 8 · GE II | Cantidad en inventario | 1 kg |
| Proveedor FDS | Bioquimica.cl (FDS NCh 2245) | Palabra de advertencia | PELIGRO |

| Pictogramas GHS | GHS05 Corrosivo |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| NFPA (FDS proveedor) | Salud 3 · Inflamabilidad 0 · Reactividad 1 |
| EPP y control de exposición | Bata, guantes de nitrilo o neopreno, gafas con protección lateral (herméticas si hay riesgo de salpicadura). Duchas y lavaojos disponibles. |
| Manipulación y almacenamiento | Usar las menores cantidades posibles. Envase cerrado, rotulado, en bandeja de corrosivos básicos separada de los ácidos. |
| Incompatibilidades | Ácidos (reacción violenta), compuestos orgánicos halogenados, nitrometano, aluminio, magnesio, estaño y zinc (liberan H₂), azúcares (CO). |
| Primeros auxilios | Piel: retirar ropa y lavar con abundante agua ≥ 15 min. Ojos: lavar ≥ 15 min separando párpados, atención médica. Inhalación: aire fresco. Ingestión: enjuagar y dar agua si está consciente, NO inducir vómito, atención médica inmediata. |
| Derrame | Aislar el área, EPP completo, contener con absorbente inerte y recoger en contenedor rotulado. |
| Eliminación | Residuo corrosivo básico: recipiente rotulado; gestionar con empresa autorizada. No neutralizar sin autorización. |
| Uso en procedimientos | Sin procedimiento asignado actualmente (disponible en inventario). |
| Observaciones | La FDS del proveedor describe propiedades del sólido en escamas; la solución 1 M es menos concentrada pero igualmente corrosiva. |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

ACETONA PURA

| Fórmula | CH₃COCH₃ | N° CAS | 67-64-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | 1090 · Clase 3 · GE II | Cantidad en inventario | 1 L |
| Proveedor FDS | Bioquimica.cl (FDS NCh 2245) | Palabra de advertencia | PELIGRO |

| Pictogramas GHS | GHS02 Inflamable · GHS07 Irritante |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| NFPA (FDS proveedor) | Salud 1 · Inflamabilidad 3 · Reactividad 0 |
| EPP y control de exposición | Bata, gafas de seguridad, guantes de butilo (nitrilo solo para salpicaduras breves), trabajar bajo campana. LPP ponderado 1.210 mg/m³. |
| Manipulación y almacenamiento | Trabajar bajo campana, evitar vapores. Lejos de llamas, superficies calientes y chispas. Envase herméticamente cerrado en armario de inflamables. |
| Incompatibilidades | Oxidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico/cromosulfúrico, peróxidos, cloroformo, halógenos, metales e hidróxidos alcalinos. |
| Primeros auxilios | Piel: limpiar el exceso y lavar con agua ≥ 15 min. Ojos: lavar ≥ 15 min, atención médica. Inhalación: aire fresco, oxígeno si es necesario. Ingestión: enjuagar boca y acudir a centro de salud. |
| Derrame | Eliminar fuentes de ignición, ventilar, absorber con material inerte y recoger en envase cerrado. |
| Eliminación | Bidón «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». No al desagüe. |
| Uso en procedimientos | PTS-01. |
| Observaciones | La FDS del proveedor indica H226/H242/H270/H315/H332, inconsistentes con su punto de inflamación (< −20 °C). Se usa la clasificación GHS armonizada; verificar con una FDS actualizada. |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

METANOL (ALCOHOL METÍLICO)

| Fórmula | CH₃OH | N° CAS | 67-56-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | 1230 · Clase 3 · GE II | Cantidad en inventario | 1 L |
| Proveedor FDS | Bioquimica.cl (FDS NCh 2245) | Palabra de advertencia | PELIGRO |

| Pictogramas GHS | GHS02 Inflamable · GHS06 Tóxico · GHS08 Peligro para la salud |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | H225 Líquido y vapores muy inflamables. H301+H311+H331 Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H370 Provoca daños en los órganos (ojos / nervio óptico). |
| NFPA (FDS proveedor) | — |
| EPP y control de exposición | Bata (idealmente antiestática), gafas, guantes de butilo o Viton (nitrilo solo salpicaduras), trabajo obligatorio bajo campana; filtro AX si no hay campana. LPP ponderado 175 ppm (229 mg/m³); temporal 250 ppm. Absorción por la piel. |
| Manipulación y almacenamiento | Trabajar bajo campana; no inhalar. Lejos de fuentes de ignición; prevenir descargas electrostáticas. Envase cerrado en lugar ventilado, acceso restringido. |
| Incompatibilidades | Oxidantes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, peróxidos, halógenos, metales alcalinos, magnesio en polvo, hipoclorito de sodio. |
| Primeros auxilios | Inhalación: aire fresco, llamar al médico de inmediato. Piel: retirar ropa, ducha. Ojos: lavar con abundante agua, oftalmólogo. Ingestión: atención médica inmediata; llamar al CITUC. Los síntomas pueden retrasarse. |
| Derrame | Eliminar fuentes de ignición, ventilar, cubrir desagües; absorber con material inerte y recoger en envase cerrado. |
| Eliminación | Bidón «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». No al desagüe. |
| Uso en procedimientos | PTS-01. |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

ALCOHOL ISOPROPÍLICO (IPA)

| Fórmula | (CH₃)₂CHOH | N° CAS | 67-63-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | 1219 · Clase 3 · GE II | Cantidad en inventario | 1 L |
| Proveedor FDS | Científica (FDS NCh 2245) | Palabra de advertencia | PELIGRO |

| Pictogramas GHS | GHS02 Inflamable · GHS07 Irritante |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| NFPA (FDS proveedor) | Salud 1 · Inflamabilidad 3 · Reactividad 0 |
| EPP y control de exposición | Bata, gafas contra salpicaduras, guantes de nitrilo/butilo/neopreno; ventilación o campana; filtro vapores orgánicos si se superan los límites. LPP 500 ppm. |
| Manipulación y almacenamiento | Buena ventilación, lejos de calor y llamas. Envase de vidrio o plástico apropiado con cierre hermético, en armario de inflamables. |
| Incompatibilidades | Oxidantes, ácido nítrico, ácido sulfúrico/óleum, metales alcalinos y alcalinotérreos, aluminio, aldehídos, aminas, cloro. |
| Primeros auxilios | Inhalación: aire fresco, RCP si es necesario. Piel: lavar 10–15 min. Ojos: lavaojos 10–15 min separando párpados. Ingestión: enjuagar boca, dar agua y acudir a servicio médico. |
| Derrame | Eliminar fuentes de ignición, ventilar, absorber con material inerte; no tirar al desagüe. |
| Eliminación | Bidón «Residuos de solventes orgánicos no halogenados». |
| Uso en procedimientos | PTS-01, PTS-02 (dilución de pintura y limpieza de aerógrafo). |
| Observaciones | La FDS del proveedor indica H226/H312/H332; con punto de inflamación 12 °C corresponde H225. Se usa la clasificación GHS armonizada. |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

NITRATO DE PLATA

| Fórmula | AgNO₃ | N° CAS | 7761-88-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | 1493 · Clase 5.1 · GE II | Cantidad en inventario | 10 g |
| Proveedor FDS | Bioquimica.cl (FDS NCh 2245) | Palabra de advertencia | PELIGRO |

| Pictogramas GHS | GHS03 Comburente · GHS05 Corrosivo · GHS09 Peligro ambiental |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | H272 Puede agravar un incendio; comburente. H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| NFPA (FDS proveedor) | Salud 3 · Inflamabilidad 0 · Reactividad 2 |
| EPP y control de exposición | Bata, guantes de nitrilo, gafas de seguridad; manipular bajo campana. Mancha la piel de negro. |
| Manipulación y almacenamiento | Frasco bien cerrado y protegido de la luz. Almacenar con oxidantes, lejos de inflamables, papel y materia orgánica. |
| Incompatibilidades | Materia orgánica y combustibles (dextrosa, solventes, papel), reductores, amoníaco, metales en polvo. |
| Primeros auxilios | Piel: lavar con abundante agua. Ojos: lavar ≥ 10–15 min con párpados abiertos, atención médica. Inhalación: aire fresco. Ingestión: beber agua, NO inducir vómito, centro de salud. |
| Derrame | Recoger sin levantar polvo, sin usar papel ni aserrín; contenedor rotulado. Evitar que llegue a desagües. |
| Eliminación | Recipiente separado «Residuos con plata – oxidante»; no mezclar con otros residuos. |
| Uso en procedimientos | Sin procedimiento asignado actualmente (disponible en inventario). |
| Observaciones | La FDS del proveedor asigna UN 1760 y frases H315/H319/H332/H400/H413. Para el sólido corresponde UN 1493 (clase 5.1) y la clasificación armonizada indicada arriba. Verificar con una FDS actualizada. |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

DEXTROSA ANHIDRA

| Fórmula | C₆H₁₂O₆ | N° CAS | 50-99-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | No regulado para transporte | Cantidad en inventario | 500 g |
| Proveedor FDS | Thermo Fisher Scientific (Fisher Scientific) | Palabra de advertencia | — |

| Pictogramas GHS | Sin pictogramas (no clasificada) |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | No cumple los criterios de clasificación como peligrosa. |
| NFPA (FDS proveedor) | — |
| EPP y control de exposición | Bata, guantes y gafas de seguridad (buenas prácticas). Evitar formación de polvo. |
| Manipulación y almacenamiento | Envase cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar calor excesivo. |
| Incompatibilidades | Agentes oxidantes fuertes (mantener separada del nitrato de plata). |
| Primeros auxilios | Ojos y piel: lavar con abundante agua 15 min. Inhalación: aire fresco. Ingestión: no provocar vómito, consultar médico si hay síntomas. |
| Derrame | Barrer y recoger en contenedor, evitando levantar polvo. |
| Eliminación | Residuo no peligroso; consultar a Laboratorio Seguro antes de eliminar. |
| Uso en procedimientos | Sin procedimiento asignado actualmente (disponible en inventario). |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800

PINTURA DE GRAFITO CONDUCTIVA

| Fórmula | Grafito coloidal en vehículo/solvente | N° CAS | Mezcla |
| --- | --- | --- | --- |
| N° UN / clase | Por confirmar | Cantidad en inventario | 500 mL |
| Proveedor FDS | FDS no disponible en el inventario | Palabra de advertencia | POR CONFIRMAR |

| Pictogramas GHS | Por confirmar con FDS |
| --- | --- |
| Indicaciones de peligro | Pendiente. Mientras no se disponga de la FDS: tratar como mezcla inflamable con partículas respirables. |
| NFPA (FDS proveedor) | — |
| EPP y control de exposición | Bata, guantes de nitrilo, gafas y respirador con filtros A1P2 durante la aerografía y el pulido. |
| Manipulación y almacenamiento | Aplicar bajo extracción, lejos de fuentes de ignición. Envase cerrado en armario de inflamables hasta confirmar su clasificación. |
| Incompatibilidades | Por confirmar (probablemente oxidantes fuertes). |
| Primeros auxilios | Seguir la etiqueta del envase. Ojos: lavar con agua 15 min. Inhalación: aire fresco. |
| Derrame | Absorber con material inerte, sin fuentes de ignición; contenedor cerrado. |
| Eliminación | Residuos sólidos contaminados / solventes no halogenados. |
| Uso en procedimientos | PTS-02. |
| Observaciones | Acción requerida: solicitar la FDS al fabricante/proveedor, agregar el enlace al inventario y actualizar esta ficha. |

Emergencias UC: anexo 5000 · CITUC (Centro de Información Toxicológica UC): 2 2635 3800