El siguiente documento, tiene como objetivo identificar los factores de riesgos presentes en los distintos procedimientos que se realizan en el laboratorio y las medidas de seguridad que se deben implementar para que el trabajo se realice de manera segura.

Tabla 1. Identificación del laboratorio. En la siguiente tabla, complete los antecedentes del laboratorio en el que realizará las actividades. Indique además, qué Académico/a(s) es responsable de dichos procedimientos, y en caso de aplicar, señale el nivel de bioseguridad del laboratorio (1, 2, 3, N/A).

| Facultad | Facultad de Ingeniería |
| --- | --- |
| Laboratorio | Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín |
| Académico(s) Responsable(s) | Marilyn Cruces |
| Nivel de Bioseguridad | N/A (no se manipulan agentes biológicos) |

Tabla 2. Procedimiento a realizar. En la siguiente tabla, indique el nombre del procedimiento, la descripción, factores de riesgo que identifique, en qué área del laboratorio se realizará el procedimiento y elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar.

| Nombre del procedimiento | Preparación de superficie y pintado conductivo con grafito (IPA, metanol, acetona y pintura de grafito) |
| --- | --- |

| Descripción de la actividad a realizar | Antes de empezar 1. Encender la campana de extracción. 2. Retirar llamas, placas calientes y equipos que generen chispas. 3. Ponerse el EPP. 4. Trabajar acompañado. Limpieza 5. Lijar la pieza con lija grano 1200. 6. Soplar el polvo con aire comprimido, sin apuntar a personas. 7. Limpiar con paño y alcohol isopropílico. 8. Limpiar con paño y metanol, solo bajo campana. 9. Limpiar con paño y poca acetona. 10. Dejar secar la pieza bajo campana. Pintado (bajo campana) 11. Agitar la pintura 30 s. 12. Diluir 1 parte de pintura con 2 partes de IPA. 13. Aplicar una capa fina con aerógrafo. 14. Esperar 5–15 min a que seque. 15. Repetir hasta completar 3 capas. 16. Pulir con paño. 17. Medir continuidad con multímetro. Al terminar 18. Limpiar el aerógrafo con IPA bajo campana. 19. Botar solventes sobrantes en el bidón de solventes. No botar al desagüe. 20. Botar paños y guantes en el recipiente de sólidos contaminados. 21. Cerrar los envases y guardarlos en el armario de inflamables. 22. Lavarse las manos. |
| --- | --- |

| Factores de riesgo | • Solventes inflamables: acetona, metanol, IPA. • Metanol tóxico (piel e inhalación). • Aerosol de pintura y polvo de grafito. • Aire comprimido. |
| --- | --- |
| Zona de trabajo | • Pasos 7 a 18: bajo campana de extracción. • Pasos 5 y 6: mesón de trabajo. |

| Elementos de protección personal necesarios | Observaciones |
| --- | --- |
| Bata manga larga | Obligatorio |
| Gafas de seguridad | Obligatorio |
| Guantes de nitrilo | Obligatorio. Cambiar si se mojan |
| Respirador con filtros vapores orgánicos/partículas | Obligatorio al pintar con aerógrafo |
| Calzado cerrado | Obligatorio |

Responsables:

| Elaborado por: Nicolás Seguel Ardiles | Revisado por: |
| --- | --- |
| Fecha: 30/09/2026 | Fecha: |
| Firma | Firma |